### ZAKRES ZMIAN DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OKREŚLONEJ W § 2 UST 1 UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE.

Zadanie pn.

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie  ul. Afgańskiej”.

Należy wykonać:

1.  Wykończenie  i wyposażenie lokali mieszkalnych:

- pokoje, przedpokoje, garderoby – podłogi wyłożone panelami podłogowymi klasy min. AC4, ściany tynkowane tynkiem gipsowym zatartym na gładko i dwukrotnie malowane farbą emulsyjną koloru białego;

- kuchnie – podłogi wyłożone  panelami podłogowymi klasy min. AC4, ściany tynkowane tynkiem gipsowym zatartym na gładko i dwukrotnie malowane farba emulsyjną koloru białego (nad blatem roboczym malowane farba emulsyjna zmywalną).

Wyposażenie kuchni: zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem i baterią  zlewozmywakową na szafce, kuchenki wolnostojące ceramiczne z czterema polami grzejnymi i piekarnikiem elektrycznym;

- łazienki – podłogi wyłożone ceramicznymi płytkami podłogowymi, ściany do wysokości ościeżnicy drzwi wyłożone płytkami ceramicznymi, ściennymi, powyżej tynkowane tynkiem gipsowym zatartym na gładko i dwukrotnie malowane farbą emulsyjną zmywalną.

Wyposażenie łazienek: miski stojące z deską sedesową, umywalki ceramiczne wiszące z bateriami umywalkowymi stojącymi, wanny stalowe z bateriami wannowo-prysznicowymi ściennymi.

Ww. elementy należy uwzględnić w ofercie.

2.   Wykończenie  i wyposażenie lokali usługowych:

W lokalach usługowych wykonane zostaną tynki gipsowe zatarte na gładko, instalacja c. o. wraz z grzejnikami oraz doprowadzone zostaną instalacje: elektryczna, wodociągowa , kanalizacyjna i teletechniczna, celem umożliwienia podłączenia do ww.  Nie wykonuje się malowania ścian, ułożenia posadzek, wyposażenia sanitariatów w urządzenia i montażu drzwi wewnętrznych.

3.  Elewację budynku należy wykończyć tynkiem samoczyszczącym z funkcją fotokatalizy, hydrofobowym o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2 , o poniższych parametrach technicznych:

- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 20 do 30

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ok. 0,7 W/mK

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,2 kg/m2 h0,5

- uziarnienie 2 mm

- skład: modyfikowane nanocząsteczki innowacyjne spoiwa mineralne, wypełniacze mineralne, dodatki krzemianowe, mikro włókna, nieorganiczne pigmenty barwne i białe, dodatki mineralne i woda.

4.   W partiach cokołu na elewacji należy zastosować tynk mozaikowy – kolor grafitowy.

5.   Koszt serwisu i konserwacji wind jest poza zakresem oferty.

6.    Oferent nie powinien w swojej ofercie uwzględnić kosztu: zmywarek, lodówek, zestawu mebli kuchennych, pralek.

7.    Oferent powinien w swojej ofercie uwzględnić koszt wycinki drzew i krzewów, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na usunięcie zieleni, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. Opłatę administracyjną wniósł Zamawiający.

8.    Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta urządzeń placu zabaw. Zamawiający nie posiada wizualizacji urządzeń placu zabaw, proponujemy poniższe:

- zjeżdżalnia HDPE 0,98 cm Muller lub równoważne - boki z płyt HDPE, ślizg ze stali nierdzewnej. Preferujemy zjeżdżalnię o wysokości dostosowanej dla dzieci starszych.

- walec wąski Muller lub równoważne

- huśtawka wagowa Maluch Muller lub równoważne

- bujak rowerek Muller lub równoważne.

10.    Ściany fundamentowe wewnętrzne ocieplone są polistyrenem ekstrudowanym (XPS30) gr. 5 cm.

11.    Należy zastosować stropy prefabrykowane kanałowe z bezspoinowym ich połączeniem, tworzące sztywne płyty stropowe, zgodnie z dokumentacją projektową.

12.    Poniżej klasy betonu dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych:

1.    słupy   -  beton klasy C25/30

2.    podciągi   -  beton klasy C30/37

3.    nadciągi  -  beton klasy C30/37

4.    stropy  -  beton klasy C25/30

5.   fundamenty  -  beton klasy  ławy C25/30, stopy C25/30, ściany fundamentowe C25/30.

6.    biegi schodowe -  beton klasy C20/25

7.    belki zetowe  - beton klasy C25/30

13.  Poniżej klasy bloczków, z których winne zostać wymurowane poszczególne nw. ściany:

- ściany zewnętrzne nośne

ściany nośne na parterze oraz na 1 piętrze jako murowane z bloczków Silka klasy  20 o grubości 25 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej marki 5 i wytrzymałości charakterystycznej muru na ściskanie 6,3 MPa;

ściany nośne na 2 i 3 piętrze oraz na poddaszu należy wykonać jako murowane z bloczków Silka klasy 15 o grubości 25 cm, na identycznej zaprawie j.w. i wytrzymałości charakterystycznej muru na ściskanie 5,0 MPa.

- ściany wewnętrzne nośne

jw.

- ściany oddzielające poszczególne mieszkania od siebie

jeśli są ścianami nośnymi to jw. Jeśli nie to klasy 15 o grubości 25 cm

- ściany oddzielające poszczególne mieszkania od klatek schodowych

Pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową: ściana żelbetowa 25cm,

Pomiędzy mieszkaniem a korytarzem: jeśli są ścianami nośnymi to jw. Jeśli nie to klasy 15 o grubości 25 cm

- ścianki działowe

ściany działowe wykonać z płyt gipsowych 8cm. W pomieszczeniach mokrych impregnowane.

14. Balustrady zewnętrzne balkonowe oraz wewnętrzne schodowe wykonać ze  stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

15.  Skrzynki pocztowe - gotowe z zakupu, z przegrodą na zwroty, z dostępem od wewnątrz wiatrołapu.

16.   Tarasy na gruncie wykonać z kostki betonowej, loggie wykończone płytkami terazzo a balkony – beton architektoniczny.

17.   Wymiar wycieraczki: 100 x 80 cm.

18. Zgodnie z zawartą umowa przyłączeniową odpowiedzialność za wykonanie i finansowanie w zakresie wykonania projektu budowlano wykonawczego przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego oraz wybudowania przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego ponosi Fortum Power and Heat Sp. z o. o.

19. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenów nie będących własnością Zamawiającego na potrzeby realizacji robót  określonych w dokumentacji, na zasadach wskazanych przez właścicieli tych nieruchomości oraz poniesienia opłat, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

20. Do obowiązków wykonawcy należy pozyskanie terenów nie należących do Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy, w tym zawieranie umów i uiszczanie czynszu najmu, w razie zaistnienia takiej konieczności.

21.  Wieńce należy zbroić podłużnie 4x12 mm oraz poprzecznie strzemionami 6 mm w max. rozstawie co 20 cm.

22.   Ilość zbrojenia dla wieńców to 4,4 kg/mb.

23.  Sufity podwieszane wykonać w lokalach usługowych oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się na parterze, z uwagi na dużą wysokość pomieszczeń oraz podciągi biegnące pod stropem.

24.   Należy przewidzieć schody prefabrykowane – klasa betonu C20/25, stal AIIIN.

25.  Należy przewidzieć drzwi do windy na parterze klasy EI30, a na pozostałych piętrach drzwi bezklasowe.

26.  Posadzkę w częściach wspólnych (komunikacja, pomieszczenia techniczne) wykonać z prefabrykowanych płytek lastrico o wymiarach 30 x 30 i gr. 3,8 cm. Posadzki w lokalach usługowych do indywidualnego wykończenia przez przyszłego Najemcę.

27. parapety zewnętrzne aluminiowe o parametrach technicznych nie gorszych, niż produkowanych przez firmę Gutmann.

28. Należy przewidzieć łączniki termoizolacyjne balkonowe o poniższych parametrach technicznych:

Łączna długość łączników termoizolacyjnych - 864,71mb.

Szerokość (grubość elementu izolacyjnego) łącznika nie mniej 8 cm.

Pręty wykonane ze stali nierdzewnej.

Z uwagi na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynku maksymalny dopuszczany liniowy współczynnik przenikania ciepła y nie może przekroczyć wartości  0,20 [W/m*K]. W odniesieniu do w/w wymagań dla współczynnika y wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla łączników leq nie może być wyższa niż 0,13 [W/(m·K)]. Projektant dopuszcza zwiększenie w/w parametrów maksimum o 5%.